Ausschreibungstext

Hygieneschleuse Kompakt – Bürstenlänge 400mm

Umschreibung:

Überlistungssichere, hochwertige Hygieneschleuse mit Bürstenlänge 400mm, Ideal für hygienische Produktionsbereiche ab 40 Personen, maschinelle Sohlenreinigung mit automatischer Handdesinfektion, höhenverstellbare Füsse aus Edelstahl, mit hoher Borstenqualität

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Gedämpftes, extra stabiles elektrisches Drehkreuz, 2-Hand-Desinfektionsautomat, Reinigungsmittelmenge einstellbar, mit integrierten Seitenspritzschutzwänden, NOT-Aus Taster, Mehrfarben-LED Signalanzeige mit Ampelsymbolik, Laufzeit der Bürstenwalzen einstellbar, Reinigungsmittelmenge einstellbar

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl 1.4301

Abmessungen (B*T*H): 80/140 x 104.3 x 179.5 cm

Maschinenlänger: 80 cm

Bürstenlänge: 40 cm

Stufenlänge kopfseitig: 2x30 = 60 cm

Wasserzulauf: ¾“ max. 43° C

Wasserablauf: DN 50

Starter: Sensor

Stromanschluss: 3x400 V/N/PE; 50/60Hz

Leistung: 0,6 kW

Schutzart: IP 65

Steuerungsspannung Handdesinfektion: 24 V

Steuerungsspannung Drehsperrenbetätigung: 230 V

Gewicht: kg

Garantie: 1 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: 			Hygieneschleuse Kompakt Bürstenlänge 400mm

Artikel-Nr.:		HSP-00021V1

***Optionen***

***Nicht benötigte Optionen löschen***

***Durchlaufrichtung***

Version Rechts

***Durchlaufrichtung***

Version links

Ausschreibungstext

Hygieneschleuse Kompakt – Bürstenlänge 700mm

Umschreibung:

Überlistungssichere, hochwertige Hygieneschleuse mit Bürstenlänge 700mm, Ideal für hygienische Produktionsbereiche ab 40 Personen, maschinelle Sohlenreinigung mit automatischer Handdesinfektion, höhenverstellbare Füsse aus Edelstahl, mit hoher Borstenqualität

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Gedämpftes, extra stabiles elektrisches Drehkreuz, 2-Hand-Desinfektionsautomat, Reinigungsmittelmenge einstellbar, mit integrierten Seitenspritzschutzwänden, NOT-Aus Taster, Mehrfarben-LED Signalanzeige mit Ampelsymbolik, Laufzeit der Bürstenwalzen einstellbar, Reinigungsmittelmenge einstellbar

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl 1.4301

Abmessungen (B*T*H): 110/170 x 104.3 x 179.5 cm

Maschinenlänger: 110 cm

Bürstenlänge: 70 cm

Stufenlänge kopfseitig: 2x30 = 60 cm

Wasserzulauf: ¾“ max. 43° C

Wasserablauf: DN 50

Starter: Sensor

Stromanschluss: 3x400 V/N/PE; 50/60Hz

Leistung: 0,6 kW

Schutzart: IP 65

Steuerungsspannung Handdesinfektion: 24 V

Steuerungsspannung Drehsperrenbetätigung: 230 V

Gewicht: kg

Garantie: 1 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: 			Hygieneschleuse Kompakt – Bürstenlänge 700mm

Artikel-Nr.:		HSP-000221 V1

***Optionen***

***Nicht benötigte Optionen löschen***

***Durchlaufrichtung***

Version Rechts

***Durchlaufrichtung***

Version links

Ausschreibungstext

Hygieneschleuse Kompakt – Bürstenlänge 1100mm

Umschreibung:

Überlistungssichere, hochwertige Hygieneschleuse mit Bürstenlänge 1100mm, Ideal für hygienische Produktionsbereiche ab 40 Personen, maschinelle Sohlenreinigung mit automatischer Handdesinfektion, höhenverstellbare Füsse aus Edelstahl, mit hoher Borstenqualität

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Gedämpftes, extra stabiles elektrisches Drehkreuz, 2-Hand-Desinfektionsautomat, Reinigungsmittelmenge einstellbar, mit integrierten Seitenspritzschutzwänden, NOT-Aus Taster, Mehrfarben-LED Signalanzeige mit Ampelsymbolik, Laufzeit der Bürstenwalzen einstellbar, Reinigungsmittelmenge einstellbar

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl 1.4301

Abmessungen (B*T*H): 150/210 x 104.3 x 178.5 cm

Maschinenlänger: 150 cm

Bürstenlänge: 110 cm

Stufenlänge kopfseitig: 2x30 = 60 cm

Wasserzulauf: ¾“ max. 43° C

Wasserablauf: DN 50

Starter: Sensor

Stromanschluss: 3x400 V/N/PE; 50/60Hz

Leistung: 0,6 kW

Schutzart: IP 65

Steuerungsspannung Handdesinfektion: 24 V

Steuerungsspannung Drehsperrenbetätigung: 230 V

Gewicht: kg

Garantie: 1 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: 			Hygieneschleuse Kompakt – Bürstenlänge 1100 mm

Artikel-Nr.:		HSP-00021V3

***Optionen***

***Nicht benötigte Optionen löschen***

***Durchlaufrichtung***

Version Rechts

***Durchlaufrichtung***

Version links

Ausschreibungstext

Hygieneschleuse Kompakt – Bürstenlänge 1600mm

Umschreibung:

Überlistungssichere, hochwertige Hygieneschleuse mit Bürstenlänge 1600mm, Ideal für hygienische Produktionsbereiche ab 40 Personen, maschinelle Sohlenreinigung mit automatischer Handdesinfektion, höhenverstellbare Füsse aus Edelstahl, mit hoher Borstenqualität

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Gedämpftes, extra stabiles elektrisches Drehkreuz, 2-Hand-Desinfektionsautomat, Reinigungsmittelmenge einstellbar, mit integrierten Seitenspritzschutzwänden, NOT-Aus Taster, Mehrfarben-LED Signalanzeige mit Ampelsymbolik, Laufzeit der Bürstenwalzen einstellbar, Reinigungsmittelmenge einstellbar

Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl 1.4301

Abmessungen (B*T*H): 200/260 x 104.3 x 178.5 cm

Maschinenlänger: 200 cm

Bürstenlänge: 160 cm

Stufenlänge kopfseitig: 2x30 = 60 cm

Wasserzulauf: ¾“ max. 43° C

Wasserablauf: DN 50

Starter: Sensor

Stromanschluss: 3x400 V/N/PE; 50/60Hz

Leistung: 0,6 kW

Schutzart: IP 65

Steuerungsspannung Handdesinfektion: 24 V

Steuerungsspannung Drehsperrenbetätigung: 230 V

Gewicht: kg

Garantie: 1 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: 			Hygieneschleuse Kompakt – Bürstenlänge 1600mm

Artikel-Nr.:		HSP-00021 V4

***Optionen***

***Nicht benötigte Optionen löschen***

***Durchlaufrichtung***

Version Rechts

***Durchlaufrichtung***

Version links