Ausschreibungstext

Schuhwaschtrog Beton

Umschreibung:

Schuhwaschtrog Beton für eine einfache und bequeme Reinigung der Schuhe, ausgestattet für eine Person, ideal für Installationen im Aussenbereich wie Schulen, Sportplätze, Fussballplätze und Werkhöfe

Ausstattung je Reinigungsplatz:

Outdoor Schuhwaschtroge Beton mit hochwertigem Gitterstahl aus Rost, äusserst Robust und Witterungsbeständig, mit integrierter Rückwand als Spritzschutz und als Fassung der Wasserleitung und Anschluss des Wasserhahns

Technische Daten:

Gehäuse: Beton-Waschtrog

Rost: feuerverzinkter Gitterrost

Abmessungen (B*T*H): 230 x 55 x 140 cm

Abmessung (B3T3H): 65 x 65 x 100 cm

Wasserzulauf: Wasseranschlussmuffe 1“, Positionierung frei wählbar

Wasserablauf: NW 100, mittig nach unten

Max. Leistungsdruck: 5 bar

Max. Betriebsdruck: 6 bar

Starter: Sensor im Haltegriff

Stromanschluss: kein Stromanschluss nötig

Garantie: 2 Jahre

Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:

Lieferant:	 Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch

Modell: 			Schuhwaschtrog Beton

Artikel-Nr.:		STW-00491

***Optionen***

***NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen***

***Handbürste aus Edelstahl***

Wasserführende Handbürste mit Nylonborsten, mit Absperrung über Handhebelschnellschlussventil und 1,5 Meter Panzerschlauch

***Handwaschbürste aus Kunststoff***

Wasserführende Handwaschbürste mit speziellen Borsten (Stärke/Härte), stufenlosen und verstellbarer Durchflussregulierung, 1m Wasserschlauch

***Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss***

Mit Metal-Radverschluss für die Regulierung des Wasserdrucks, mit integriertem Rückschlagverschluss

Anschlussmass Schraubverschraubung ¾“, Anschlussmass Wasserhahn½“

***Wasserhahn selbstschliessend***

Selbstschliessender Mechanismus für eine deutliche Wassereinsparung, Anschlussmass Wasserhahn ½“

***Wasserhahn selbstschliessend Schlauchanschluss***

Selbstschliessender Mechanismus mit eingebautem Rückschlagventil, integrierte Schlauchverschraubung, Anschlussmass Wasserhahn ½“, Anschlussmass für Schlauchverschraubung ¾“

***Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss***

Wandauslauf mit Schlauchanschluss und integriertem Rückschlagventil, qualitativ hochstehendes Auslaufventil in verchromter Ausführung, Anschlussmass Wasserhahn ½“, Anschlussmass Schlauchverschraubung ¾“